RÉVISION DU CLASSEMENT SONORE 2017 DU RÉSEAU FERRÉ EN région Hauts-de-france

DÉpartement DE L’OISE Rapport de classement sonore

Janvier 2018

Crédit photo : M.Libert

Sommaire

1	PrÉsentation de l’Étude	3

1.1	Objectif du classement sonore	3

1.2	Contexte réglementaire	3

1.2.1	Pour les lignes conventionnelles	3

1.2.2	Pour les lignes à grande vitesse	3

1.3	Effet du classement sonore sur les documents d’urbanisme et les constructions	4

1.3.1	Implication du classement sonore pour les collectivités	4

1.3.2	Implication du classement sonore pour les constructeurs de bâtiments	4

1.4	Documents méthodologiques utilisés pour réaliser l’étude	4

2	mÉthodologie	4

2.1	Données d’entrée utilisées	4

2.2	Etat des lieux du classement sonore dans le département de l’Oise	5

2.3	Lignes ferroviaires à classer	5

2.4	Découpage en tronçon acoustiquement homogène	5

2.4.1	Volume de trafic	5

2.4.2	Hypothèses de trafic	5

2.4.3	Vitesse maximale de circulation	7

2.4.4	Nombre de voies et largeur de la plateforme	7

2.4.5	Type de tissu	7

2.4.6	Nature de la superstructure	7

2.4.7	Présence d'appareils de voie et présence de ponts métalliques	7

2.4.8	Cas des tunnels	7

2.5	Composition des trains circulant sur chaque tronçon	7

2.5.1	Longueur et composition des trains	7

2.5.2	Equivalence sur le matériel roulant	8

3	Résultats de classement sonore	9

3.1	Classement sonore calculé	9

3.2	Cartes présentant les évolutions du classement sonore	9

3.3	Tableaux présentant les évolutions du classement sonore par commune	10

3.4	Carte du classement sonore révisé	14

3.5	Carte d’évolution du classement sonore	15

4	Documents mis à disposition	16

5	ANNEXE : LEXIQUE DES ABREVIATIONS	16

6	Contributeurs	16

- PrÉsentation de l’Étude

## Objectif du classement sonore

L’objectif de l’étude a été de répondre à l'obligation réglementaire qui vise à réviser tous les 5 ans le classement sonore des voies ferrées. Cette révision a été l'occasion de prendre en compte les évolutions du réseau ferré de la région Hauts-de-France (modification d’une infrastructure existante, nouvelles infrastructures, évolution du trafic, types de circulations, etc.), dans le but d'actualiser les zonages acoustiques réglementaires qui imposeront aux nouvelles habitations des prescriptions d'isolation acoustique spécifiques.

Que classe t’on ?

- Toutes les voies ferrées dès lors que le nombre de trains est supérieur à plus de 40 trains par jour (marge de 20% par rapport au seuil reglementaire de 50 trains à l’initiative de SNCF Réseau en faveur des populations exposées) de façon à maintenir le classement des tronçons où le trafic a légèrement diminué ou bien pour tenir compte des voies où le trafic est proche de cette limite sans pour autant l’atteindre.

- Les projets ferroviaires à recenser pour le classement, conduisant à un trafic supérieur à 40 trains par jour sur le tronçon (marge de 20% par rapport au seuil reglementaire de 50 trains), doivent être connus du public et avoir donné lieu soit à prescription de l'ouverture d'une enquête publique, soit à une inscription (ou prévision d'inscription) en emplacement réservé dans des documents d'urbanisme opposables.

## Contexte réglementaire

Le classement sonore des infrastructures est réglementé en France de la façon suivante :

- La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ainsi que le Code de l’environnement (articles L. 571-10 et R. 571-32 à R. 571-43) qui précisent que, dans chaque département, le Préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic.

- Le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, qui fixe notamment le seuil de classement de 50 trains par jour pour les lignes ferroviaires interurbaines.

- La circulaire du 25 juillet 1996 relative au classement des infrastructures terrestres présentant au chapitre B de la note technique annexée à la lettre, les méthodes de calcul à utiliser pour le classement des infrastructures de transports terrestres.

- Les articles R. 571-32 à 43 du code de l'environnement et l'arrêté d’application du 23 juillet 2013 (remplaçant celui du 30 mai 1996)  relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, qui précisent les objectifs visés et les modalités relatives au classement.

Au sens réglementaire, les valeurs à prendre en compte pour le calcul de la catégorie sont les suivantes :

### Pour les lignes conventionnelles

Les valeurs limites des niveaux sonores de référence pour les lignes ferroviaires conventionnelles sont supérieures de 3 dB(A) aux valeurs des infrastructures routières et des lignes ferroviaires à grande vitesse, en cohérence avec l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires.

| Catégorie de classement de l’infrastructure | Niveau sonore de référence LAeq(6h-22h) en dB (A) | Niveau sonore de référence LAeq(22h-6h) en dB(A) | Largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | L > 84 | L > 79 | d = 300 m |
| 2 | 79 < L ≤ 84 | 74 < L ≤ 79 | d = 250 m |
| 3 | 73 < L ≤ 79 | 68 < L ≤ 74 | d = 100 m |
| 4 | 68 < L ≤ 73 | 63 < L ≤ 68 | d = 30 m |
| 5 | 63 < L ≤ 68 | 58 < L ≤ 63 | d = 10 m |
| (1) Cette largeur correspond à la distance définie à l'article 2, comptée de part et d'autre de l'infrastructure. |  |  |  |

Tableau de classement des lignes ferroviaires conventionnelles et des largeurs maximales des secteurs affectés par le bruit

(source : arrêté du 23 juillet 2013)

### Pour les lignes à grande vitesse

| Catégorie de classement de l’infrastructure | Niveau sonore de référence LAeq(6h-22h) en dB (A) | Niveau sonore de référence LAeq(22h-6h) en dB(A) | Largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | L > 81 | L > 76 | d = 300 m |
| 2 | 76 < L ≤ 81 | 71 < L ≤ 76 | d = 250 m |
| 3 | 70 < L ≤ 76 | 65 < L ≤ 71 | d = 100 m |
| 4 | 65 < L ≤ 70 | 60 < L ≤ 65 | d = 30 m |
| 5 | 60 < L ≤ 65 | 55 < L ≤ 60 | d = 10 m |
| (1) Cette largeur correspond à la distance définie à l'article 2, comptée de part et d'autre de l'infrastructure. |  |  |  |

Tableau de classement des lignes ferroviaires à grande vitesse et des largeurs maximales des secteurs affectés par le bruit

(source : arrêté du 23 juillet 2013)

## Effet du classement sonore sur les documents d’urbanisme et les constructions

### Implication du classement sonore pour les collectivités

Le classement sonore est une règle de construction et non d’urbanisme, c’est donc le constructeur du bâtiment qui détermine les isolements acoustiques de façade requis et non le service instructeur de permis de construire.

Le report dans le Plan Local d’Urbanisme est obligatoire et notamment dans ses annexes.

### Implication du classement sonore pour les constructeurs de bâtiments

Lorsqu’une construction est prévue dans un secteur affecté par le bruit reporté au PLU, le constructeur doit respecter un niveau d'isolement acoustique de façade apte à assurer un confort d'occupation des locaux suffisant.

Un isolement acoustique minimal est déterminé selon les spécifications de l'arrêté du 30 mai 1996 (modifié par l'arrêté du 23 juillet 2013) doit être respecté.

## Documents méthodologiques utilisés pour réaliser l’étude

La méthodologie applicable à la révision du classement sonore du réseau ferré est basée sur les documents suivants :

- Méthodes de calcul des niveaux sonores au point de référence décrite au chapitre B de la note technique annexée à la lettre circulaire du 25 juillet 1996 ;

- Rapport d'étude « Classement sonore des infrastructures de transports terrestres » CERTU, mars1998 ;

- « Mise en place des observatoires du bruit » : manuel d’utilisation de MapBruit v3, CERTU, Version 4.3 du 2 décembre 2016 ;

- Les différentes notes présentant les évolutions de l’application MapBruit v3.

- Annexe C : Equivalence acoustique des séries de matériels, du rapport « Méthode et données d’émission sonore pour la réalisation des études prévisionnelles du bruit des infrastructures de transport ferroviaire dans l’environnement », publié par le ministère et SNCF Réseau en janvier 2006 ;

- « Méthode et données d’émission sonore pour la réalisation des études prévisionnelles du bruit des infrastructures de transport ferroviaire dans l’environnement », publié par le ministère et SNCF Réseau en octobre 2012 ;

- Norme  NF  S31-133 «  Acoustique  – Bruit  dans  l'environnement  –  calcul  des  niveaux sonores » – AFNOR, février 2011 ;

- Norme NF S 31-130  « Cartographie du bruit en milieu extérieur » » – AFNOR, décembre 2008.

- mÉthodologie

## Données d’entrée utilisées

La méthodologie employée pour réviser le classement sonore du réseau ferré en région Hauts-de-France suit celle décrite dans la circulaire du 25/07/96 et détaillée dans le rapport d'étude « Classement sonore des infrastructures de transports terrestres » publié par le CERTU en mars 1998 (pages 66 à 78), à savoir :

- Le précédent classement sonore au format SIG provenant de MapBruit v3. Cet export a permis de présenter l’évolution du classement sonore (différence de catégorie entre l’ancien et le nouveau classement) ;

- Les arrêtés de classement en vigueur sur les départements concernés par l’étude ;

- Les données relatives au trafic en 2015 (bases LERINS et BREHAT), réparties par grandes familles de convois (TGV, GL, TER, Transilien, Fret). On retrouve également dans ces données la longueur de chaque train et parfois la vitesse du convoi ;

- Les informations relatives aux caractéristiques liées à l’infrastructure : le type de voie, les vitesses maximales supportées, etc. ;

- Les données relatives à la cartographie du bruit stratégique (CBS) datant de 2011, qui permettent de connaitre la longueur des trains (locomotive + wagons) lorsque celle-ci n’est pas connue depuis l’extraction LERINS. Cette base a permis également de connaitre directement, lorsque l’émission sonore d’un train n’est pas définie, quels sont les trains équivalents à prendre en compte ;

- Les projets ayant fait l'objet d'une ouverture d'enquête publique ou d'un emplacement réservé, accompagnés de tous les éléments utiles à la localisation du tracé, au positionnement des différentes sections (PR), ainsi qu’aux trafics et vitesses prévisionnels ;

- Les documents contenant les nouvelles hypothèses de trafics (exemple : dossier d’étude d’impact)

- Les fiches de calcul LAeq SNCF Réseau v3 ;

- D’autres données permettant le repérage (RTE 500 pour les contours communaux, carte du réseau ferroviaire complet…).

## Etat des lieux du classement sonore dans le département de l’Oise

Le classement sonore existant en version validée sous MapBruitv3 a été comparé au classement actuellement en vigueur (arrêté préfectoral).

## Lignes ferroviaires à classer

Les lignes à classer sont celles supportant actuellement un trafic supérieur à 40 trains par jour (marge de 20% par rapport au seuil règlementaire de 50 trains).

## Découpage en tronçon acoustiquement homogène

Les données d’entrées de la nouvelle base ont permis le découpage en tronçons acoustiquement homogènes.

Chaque tronçon homogène est représenté par des paramètres uniques nécessaires pour le calcul des émissions sonores et est représentatif d’une catégorie de classement.

La longueur minimale des tronçons étudiés est conforme aux recommandations du guide CERTU (250 mètres au minimum), excepté pour les tunnels.

Le découpage des lignes ferroviaires en tronçons acoustiquement homogènes a été réalisé en fonction des paramètres décrits aux points suivants :

### Volume de trafic

Le calcul de la catégorie de classement sonore a été réalisé sur des volumes de trafic projetés à l’horizon 2037. Le recensement étant au préalable réalisé sur la base des volumes de trafic actuels (LERINS 2015).

La répartition du volume de trafic a été faite par type de convoi (catégorie + matériel roulant) et selon les trois périodes réglementaires jour/soir/nuit (6h-18h, 18h-22h, 22h-6h).

Les volumes de trafic projetés à l’horizon 2037 ont été pris sur la base d’hypothèses définies pour les grandes familles de convois (Fret, Grandes Lignes, TGV, TER, Transilien) et sont présentées au point suivant.

### Hypothèses de trafic

Le grand projet ferroviaire « Liaison Roissy-Picardie » a été étudié et les hypothèses de trafic intégrées.

Tableau comparatif de la catégorie de classement arrêté et sous MapBruit v3 sur le département de l’Oise

Pour les tronçons n’ayant pas d’hypothèse à l’horizon 2037, le trafic actuel (LERINS 2015) sera reconduit de manière identique.

Tableau présentant le trafic actuel et à l’horizon de classement 2037 pour les tronçons ferrés du département de l’Oise

### Vitesse maximale de circulation

Sur un segment de ligne, il est possible de rencontrer des variations de la vitesse maximale de circulation des trains liées à l’infrastructure (« vitesse maximale permise sur la ligne »). Les segments de ligne ont donc été découpés en fonction de ces variations.

La « vitesse plancher », c’est-à-dire la vitesse minimale circulée sur un tronçon, est de 60 km/h, conformément aux prescriptions du guide du CERTU.

Quelle que soit la ligne empruntée, chaque type de matériel roulant est limité en vitesse en raison de sa conception. Il s’agit de la « vitesse maximale du type de train ».

Au moment des calculs de niveaux sonores propres à chaque type de train, a été retenu :

- Pour les faibles vitesses, la « vitesse plancher » décrite ci-dessus ;

- Pour les vitesses supérieures à la « vitesse plancher », la plus petite des vitesses entre la « vitesse maximale permise sur la ligne » et la « vitesse maximale du type de train ».

### Nombre de voies et largeur de la plateforme

Sur le réseau ferroviaire Hauts-de-France étudié, il existe des plateformes à voie unique et des plateformes à double voie.

Le guide du CERTU ne donne de terme correctif à appliquer que pour les tronçons constitués de plus de deux voies. Ainsi le réseau n’a pas été découpé en fonction de ce paramètre.

### Type de tissu

La configuration du réseau ferré nécessite d’appliquer la méthodologie relative au « tissu ouvert », compte tenu du fait que la notion de « rue en U » n’est pas adapté au réseau ferré.

D’une part, le guide du CERTU précise que la notion de « rue en U » n’a que peu de sens pour les infrastructures ferroviaires et que d’une façon générale, les lignes ferroviaires exploitées par la SNCF seront traitées selon la méthodologie applicable aux infrastructures en « tissu ouvert ».

D’autre part, les méthodes de calculs des niveaux sonores au point de référence décrites au chapitre B de la note technique annexée à la lettre circulaire du 25 juillet 1996, n’intègrent pas ce critère dans le calcul (contrairement au calcul des émissions sonores pour le bruit routier).

Ainsi, n’ayant aucun impact sur la détermination de la catégorie, le type de tissu a été renseigné en « tissu ouvert ».

### Nature de la superstructure

Le réseau ferroviaire en région Hauts-de-France concerné par le classement sonore est déjà en très grande partie (plus de 95%) basé sur un système d'infrastructure performant (équipé de longs rails soudés couplés avec des traverses en béton).

Ce système d’infrastructure a été retenu pour l’ensemble du réseau étant donné que le calcul des niveaux sonores de référence est établi à l’horizon 2037 et que le réseau devrait être à cette date intégralement équipé de longs rails soudés couplés avec des traverses en béton.

### Présence d'appareils de voie et présence de ponts métalliques

On ignore dans le calcul du classement, les zones d'appareils de voie ou la présence de ponts métalliques, trop ponctuels, sauf si ceux-ci dépassent 250 mètres de long. Le linéaire étudié n’est pas concerné par ce paramètre.

### Cas des tunnels

Si, sur un tronçon de l'infrastructure de transports terrestres, il existe une protection acoustique par couverture ou tunnel, il n'y a pas lieu de classer le tronçon considéré. Les tunnels n’avaient pas été pris en compte dans le précédent classement et ont donc été intégrés au moment de la révision.

## Composition des trains circulant sur chaque tronçon

### Longueur et composition des trains

L’extraction LERINS 2015 a permis de connaitre pour chaque tronçon et à chaque passage d’un convoi, le type d’engin circulant ainsi que sa longueur.

Cependant, dans le cas d’une locomotive tractant des wagons Fret ou des voitures voyageurs, seule la locomotive est identifiée avec sa longueur correspondante. Des hypothèses ont donc été nécessaires pour estimer la longueur et le type de wagon\voiture tracté. C’est ce que donne l’étude établie par BruitParif pour le compte de RFF : « Méthode et données de circulation ferroviaire pour la réalisation des cartographies stratégiques du bruit en Ile-de-France ». Ces hypothèses ont été également utilisées en 2011 au moment de la réalisation des Cartographies du Bruit Stratégiques (CBS).

Le champ « Libelle TCT » présent dans l’extraction LERINS permet de distinguer les convois HLP (« Haut-le-pied ») des convois à charge ou à vide.

La composition des trains pour chaque grande famille de convois est détaillée ci-après :

- Pour le Fret :

L’extraction LERINS ne permet pas d’identifier la longueur du train entier ainsi que le type de wagon utilisé (Wagon Fret freiné fonte, Wagon Fret freiné composite). En effet seule la locomotive tractant les wagons Fret est connue.

Cette question peut être en partie résolue dans le cas où l’on considère que tous les Wagons Fret en service à l’horizon 2037 utiliseront un freinage composite. Cependant et afin de ne pas pénaliser le classement, le freinage des wagons Fret sera indiqué comme étant en fonte pour les calculs de la catégorie de classement.

La longueur retenue pour le Fret sera de la longueur de la locomotive + de 306m (correspondant à 18 wagons), ce qui correspond à la longueur standard utilisée pour la réalisation de la Cartographie du Bruit Stratégique.

Pour les convois Fret HLP, seule la locomotive est prise en compte

- Pour les grandes lignes (GL) :

L’extraction LERINS ne permet pas d’identifier la longueur du train entier ainsi que le type de voitures (corail freiné fonte, Lunea freiné composite). En effet seule la locomotive tractant les voitures est connue.

Cette question peut être en partie résolue dans le cas où l’on considère que toutes les voitures en service à l’horizon 2037 utiliseront un freinage composite. Cependant et afin de ne pas pénaliser le classement, le freinage des voitures sera indiqué comme étant en fonte (VU-VTU) pour les calculs de la catégorie de classement.

La longueur des convois Intercités sera de la longueur de la locomotive + 237m (correspondant à 9 voitures), ce qui correspond à la longueur standard utilisée pour la réalisation de la Cartographie du Bruit Stratégique.

Pour les convois Grandes Lignes HLP, seule la locomotive est prise en compte.

- Pour les Trains Express Régionaux (TER) :

Les convois TER sont :

- soit composés d’un automoteur électrique ou diesel (comme par exemple un B81500, un X76500…). Dans ce cas, la longueur de l’automoteur est donnée par l’extraction LERINS (par exemple, un X 72500 composée de 3 caisses a une longueur indiqué de 75m)

- soit composés d’une locomotive (par exemple une BB15000, une BB67000…) tractant un matériel remorqué. Dans ce cas L’extraction LERINS ne permet pas d’identifier la longueur du matériel remorqué. Le type de voiture utilisé lors du précédent classement est la voiture V2N. La longueur des convois TER sera de la longueur de la locomotive + 104m (correspondant à 4 voitures), ce qui correspond à la longueur standard utilisée pour la réalisation de la Cartographie du Bruit Stratégique.

Pour les convois TER HLP, seul l’automoteur ou la locomotive (sans les voitures) est pris en compte.

- Pour les TGV :

Les convois TGV sont connus dans l‘extraction LERINS et comprennent la longueur du convoi ainsi que le type de matériel TGV utilisé.

- Pour le Transilien :

Les convois Transilien sont :

- soit composés d’un automoteur électrique ou diesel (comme par exemple un B81500 4 caisses, Z 20500 (Z2N) 5 caisses …). Dans ce cas, la longueur de l’automoteur est donnée par l’extraction LERINS (par exemple, un Z 20500 (Z2N) composée de 5 caisses a une longueur indiqué de 130m)

- soit composés d’une locomotive (par exemple une BB15000, une BB67000…) tractant un matériel remorqué. Dans ce cas L’extraction LERINS ne permet pas d’identifier la longueur du matériel remorqué. Le type de voiture utilisé lors du précédent classement est la voiture VB2N. La longueur des convois Transilien sera de la longueur de la locomotive + 185m (correspondant à 7 voitures), ce qui correspond à la longueur standard utilisée pour la réalisation de la Cartographie du Bruit Stratégique.

Pour les convois Transilien HLP, seul l’automoteur ou la locomotive (sans les voitures) est pris en compte.

- Pour les infra\divers :

Les convois Infra\Divers sont :

- soit composés d’un TGV, soit composés d’un automoteur électrique ou diesel (comme par exemple un B81500, un X76500…). Dans ce cas, la longueur de l’automoteur\TGV est donnée par l’extraction LERINS (par exemple, un X 72500 composée de 3 caisses a une longueur indiquée de 75m)

- soit composés d’une locomotive (par exemple une BB15000, une BB67000…)

### Equivalence sur le matériel roulant

Dans le fichier Excel provenant de l’extraction 2015 LERINS, le champ « Engin de référence » a permis de définir pour chaque convoi les matériels roulants permettant les calculs des niveaux sonores de référence par type de trains.

Cependant, tous les matériels roulants n’étant pas référencés dans la base de calcul des fiches LAeq et MapBruit v3, il a été nécessaire de leur affecter des équivalences. Ces équivalences sont disponibles dans le document « Méthode et données d’émission sonore pour la réalisation des études prévisionnelles du bruit des infrastructures de transport ferroviaire dans l’environnement », publié par le Ministère (DGITM) et SNCF/RFF en octobre 2012.

Dans certains cas, les matériels ne sont pas référencés dans ce guide ; il faut alors se référer à l’annexe C en fin de version antérieure « Méthode et données d’émission sonore pour la réalisation des études prévisionnelles du bruit des infrastructures de transport ferroviaire dans l’environnement », par les mêmes auteurs mais datant de 2006.

- Résultats de classement sonore

## Classement sonore calculé

Les calculs du classement ont été faits directement par l’outil de calcul intégré à MapBruit v3, selon la norme en vigueur, NFS 31-133 / NMPB 2008.

Les résultats obtenus ont été comparés à ceux du précédent classement et ont mis en évidence les évolutions présentées ci-après.

## Cartes présentant les évolutions du classement sonore

Carte présentant le classement en vigueur actuellement (à gauche) et carte présentant le classement proposé par SNCF Réseau (à droite)

## Tableaux présentant les évolutions du classement sonore par commune

Tableaux triés par commune présentant l’évolution du classement sonore ferroviaire dans le département de l’Oise

Ce tableau permet de distinguer les évolutions du classement sonore (changement de catégorie d’un tronçon de voie, tronçon déclassé, voie nouvelle).

Les catégories ont été représentées dans les tableaux des évolutions avec le code couleur de la norme NF S 31-130, permettant ainsi de mieux visualiser les changements de catégorie.

## Carte du classement sonore révisé

## Carte d’évolution du classement sonore

- Documents mis à disposition

Pour préparer les arrêtés préfectoraux relatifs au nouveau classement sonore, SNCF Réseau met à votre disposition les éléments suivants :

- Le nouveau classement sonore en consultation sur MapBruit V3.

- Les données SIG au format .shp

- Le tableau avec le détail à la commune, au format Excel

- ANNEXE : LEXIQUE DES ABREVIATIONS

CERTU	:	Centre d’études sur les réseaux, les transports et l’urbanisme (aujourd’hui intégré au Cerema)

Cerema	:	Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

dB	: 	décibel (unité logarithmique de niveau de pression sonore)

dB(A)	: 	décibel pondéré A (unité normalisée en acoustique de l’environnement)

LAeq	:	Niveau sonore de référence

SIG	:	Système d’information géographique

- Contributeurs

| auteur | description |
| --- | --- |
| Maitrise d’œuvre |  |
| Maitrise d’ouvrage | Direction territoriale SNCF Réseau Hauts-de-France |
| Destinataire | Préfecture de l’Oise |